CENOVÁ PONUKA

| vybavuje: | tel. č.: | č. ponuky: | miesto: | dátum: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Vážený pán xxxxxxxxxx,

na základe výzvy Vám predkladáme ponuku na kolesový nakladač Hitachi ZW180-7

Kolesový kĺbový nakladač HITACHI ZW180–7

Základné parametre nakladača

- Prevádzková hmotnosť                                   	15 080 kg

- Maximálny čistý výkon motora (ISO9249)                           	125 kW/ 168HP

- Statické klopné zaťaženie v priamom smere	12 450 kg

- Statické klopné zaťaženie pri zalomení 40°	10 750 kg

- Výška otočného čapu lopaty                                                    	3 925 mm

Motor

- CUMMINS B6.7

- Počet valcov 6/ objem 6 690 cm3

- Maximálny čistý výkon motora 125 kW pri 2200 ot/min podľa ISO 9249

- Max. krútiaci moment 1 120 Nm (pri 1100 ot/min)

- Vodou chladený, priame vstrekovanie

- Turbokompresorové sanie a chladič plniaceho vzduchu

- Emisie podľa EU Stage V, DPF filter plus AdBlue

- Výklopný ventilátor chladiča s automatickou funkciou samočistenia (reverzný chod) a intenzity chladenia

Hnacie ústrojenstvo

- Automatická prevodovka POWERSHIFT - radenie pod zaťažením s elektronickým riadením a voliteľnými výkonovými režimami, pohon 4x4

- Snímač sklonu stroja pre automatické prepínanie režimu pohonu a radenia automatickej prevodovky

- Menič točivého momentu – jednostupňový, jednofázový s trojdielnou spojkou

- Hlavná spojka – viackotúčová v olejovej náplni

- Maximálna rýchlosť pojazdu dopredu/ dozadu:

- 6,3    / 6,6 km/h

- 12,2 / 12,9 km/h

- 18,5 / 28,3 km/h

- 27    /  -- km/h

- 39   /  -- km/h

- Systém plynulého znižovania rýchlosti približovania k odvoznému prostriedku pri nakladaní s možnosťou voliteľného nastavenia

Brzdy, riadenie

- Multidiskové brzdy v olejovej náplni na všetkých štyroch kolesách

- Kĺbové riadenie +/- 40°, polomer zatáčania cez stred vonkajších pneumatík 5 235 mm

- Núdzové riadenie

Hydraulická sústava

- Rameno a lopata ovládané multifunkčnou pákou, plávajúca poloha lopaty

- Automatický návrat lopaty do roviny rezu, nastavenie výklopnej výšky lopaty

- Trojcestný rozvádzač

- Nastaviteľná rýchlosť zdvíhania ramena (3 stupne)

- Hlavné čerpadlo (ovláda aj riadenie) – piestové čerpadlo s variabilným prietokom, max prietok 224 L/min pri 2 200 ot/min , max. tlak 27,4MPa, prepínanie výkonového režimu

Kabína

- Odhlučnená, pretlaková kabína s automatickou klimatizáciou s dvojitým filtrom sania

- Monitor panel s údajmi o prevádzke v Slovenčine plus ďalší 8“ monitor na stĺpiku

- Nastaviteľný stĺpik riadenia, roletová slnečná clona

- Stierač, ostrekovač a odmrazovač predného a zadného okna

- Spätné zrkadlá – vnútorné 2, vonkajšie 2, spätné zrkadlo pre pohľad dole

- Samonavíjací bezpečnostný pás

- ROPS a FOPS, viacvrstvová hluková a proti vibračná izolácia

- Plne nastaviteľná, ergonomická, pneumaticky odpružená, vyhrievaná sedačka s opierkami hlavy a rúk, textilný poťah, vysoké operadlo, nastaviteľné tlmenie

- Držiak nápojov, mobilu/tabletu, dokumentov, vešiak

- Vyhrievaná a chladená termo schránka na potraviny

- Tónované bezpečnostné sklo tvrdené, predné vrstvené sklo

- Elektrická zásuvka 12V a 24V a USB

- Hlučnosť v kabíne 67 dBA

Elektrická sústava

- Záložný výstražný systém

- Odpojovač akumulátorov

- Akumulátorová batéria 
so zvýšenou kapacitou

- Pracovné, brzdové a 
koncové svetlá LED

Súhrn ponúkanej konfigurácie stroja zahrnutý v cene

- Lopata s britom bjemu 2,6 m3

- 3. hydraulická sekcia s ovládaním a rúrovaním na výložníku (prídavný hydraulický okruh)

- Hydraulický okruh ovládania rýchloupínača (stroj je bez rýchloupínača)

- Riadenie stroja volant, ovládanie lopaty multifunkčnou pákou (yoistick)

- Automatická klimatizácia kabíny ROPS/FOPS

- Sedadlo pneumaticky vertikálne/horizontálne odpružené, vyhrievané

- Dva predné pracovné svetlomety na kabíne v prevedení LED

- Dva zadné pracovné svetlomety na zadnej maske v prevedení LED

- Cestná svetelná výbava, maják, vyhrievané spätné zrkadlá

- Plné blatníky vzadu, polovičné vpredu

- Systém tlmenia kmitov ramena pri pojazde Ride control

- Chladič WIDE CORE so zníženým vzdušným odporom pre prašné prostredie

- Reverzný, hydrostatický pohon vrtule chladiča s funkciou samočistenia

- Cyklónový hrubopredčistič nasávaného vzduchu motora

- Pneumatiky Michelin 20,5 R25 L3 XHA

- Systém automatické zhasínania motora pri neopodstatnenom voľnobehu

- Telematika – cez internet prístupná diaľková kontrola parametrov stroja Global e-Service (spotreba PHM, zaťaženie, chybové kódy, informácie o prevádzke, údržba)

- DAB autorádio s Bluetooth pre hands free telefonovanie, držiak mobilu, USB

- Cúvacia kamera plus priemyselný cúvací senzor

- Integrovaná nastaviteľná kontrolná váha so signalizáciou a ovládaním na joystiku

- Ochrana prevodovky

- Prídavná ochrana valca lopaty

- Záruka do 26.06.2029, resp. do 5000 Mth podľa toho čo nastane skôr

- Demo stroj, rok výroby 2022, stav 198 Mth

Cena v horeuvedenej konfigurácii	156.700,- €

Ceny sú stanovené bez DPH vrátane dopravy, zaškolenia obsluhy.

Dovybavenie

Rýchloupínacia doska VOLVO kompatibilná plus 
Vyskovýklopná lopata 4m3 pre materiály 
do 1000kg/m3	21 190 €

Šípové pneumatiky 620/75R26 166A8 TM 2000 TL Trelleborg

s diskami	12 170 €

Financovanie		Dohodou

Dodacia lehota	Stroj so základnou lopatou 2,6m3 zo skladu Madunice

Platnosť ponuky	1 mesiac

Záručné a pozáručné servisné podmienky, servisné strediská na Slovensku

Výjazd servisného technika max. do 24 hodín od nahlásenia poruchy.

Servisné strediská: Madunice, Trnava, Senica, Dunajská Streda, Želiezovce. Mesto Nové nad Váhom, Trenčianska Turná, Žilina, Ružomberok, Liptovský Hrádok, Nitra, Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Turňa nad Bodvou, Prešov, Sečovce.

Cena servisnej hodiny: 40,- EUR. Prepravné náklady 0,85 EUR/km.

S pozdravom